[image: image1.jpg]Xerox @)




XEROX BUSINESS másolópapír technikai paraméterei

Felhasználási besorolás
Fénymásoló: ****
Lézernyomtató: ****
Tintasugaras nyomtatás: **
Súly: 
80 ± 1,5 g/m2
Archiválási idő:
min. 150 év

Vastagság:
106 ± 2 mikron

Merevség ( gépirány / keresztirány ):
min. 110 / 45 mN

Telítettség ( opacitás ): 
min. 90 %

Fehérség:
151( CIE )

Fényesség: 
104 ( ISO )

Áteresztő képesség: 
max. 1000 ml/min.

Felületi ellenállás: 
5 x 1010 - 5 x 1012 ohm cm2
Cobb 60 (felületi szívóképesség): 
20 - 30 g/m2
Nedvesség tartalom:
3,9 - 5,3 %

Simaság: 
20 – 30 s

Surlódás:
0.40 -0.65

Feltépődési szilrárdság (Dennison):
min. 90
Porzás (GFL)
< 2,5
Elakadási ráta:
max. 0,2 º/oo ( egyoldalas ), max. 0.3 º/oo ( kétoldalas )

Méret ( szálirány ):
A/4 ( hosszanti ), A/3 ( kereszt )

Származási hely: 
Szlovákia / Finnország / Lengyelország / Svédország

Kiszerelés: 
1 rizsma ( csomag ) = 500 lap = 2,5 kg

1 doboz = 5 rizsma = 2 500 lap

Ezen adatok a Xerox Papírfejlesztési Kutató Központja által kiadott angol nyelvű információknak megfelelőek.







[image: image2.png]O

% 1SO 14001

¥,
“Snnyy




[image: image3.png]


2009. 06. 22.

